Утверждаю ________________

И.о. заместителя генерального

директора по обеспечению

производства

Кайболдиев Г.А.

Техническая спецификация

| Подъемный агрегат г/п 40 т |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Код ЕНС ТРУ 291059.100.000000 | OSC |
| ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ. |  |  |
| 1 | Назначение | Установка предназначена для ремонта и освоения нефтяных и газовых скважин, способна проводить следующие виды работ: Установка должна соответствовать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности». |
| 2 | Выполняет следующие виды работ: | Передвижение от скважины к скважине; монтаж и демонтаж устьевого оборудования основной и вспомогательной лебедкой; разбуривание цементных мостов, песчаных пробок в обсадной колонне. промывка скважины, установка цементных мостов; освоение скважин после завершения буровых работ; механизированное свинчивание и развинчивание насосно-компрессорных, буровых и обсадных труб, глубинно-насосных штанг; спускоподъемные операции с насосными штангами, бурильными и насосно-компрессорными трубами. |
| 3 | Климатическое исполнение | У, категория размещения 1 при температуре окружающего воздуха от - 40ºС до + 50ºС. |
| 4 | Составные части | шасси; кабина машиниста/бурильщика; мачты телескопической, двухсекционной с открытой передней гранью; буровой лебёдки с приводом от дизельного двигателя шасси установки; вспомогательной лебёдки не менее г/п 3 т. с гидравлическим приводом; талевого блока; ограничителя высоты подъёма талевого блока и ограничителя грузоподъёмности; трех пар гидравлических опор (аутригеры) с механическими замками; основания (фундаментные балки) задние для установки гидравлических опор; гидро-пневмо системы и электрооборудования для обеспечения производства работ и вспомогательных операций; для работы установки в условиях низких температур окружающей среды должна быть предусмотрена система подогрева масляных баков гидравлической системы; устройства для фиксации талевого блока и защиты мачты от повреждений при передвижении; устройства аварийного отключения двигателя; кронблока с роликами под канат Ø13мм для вспомогательных лебёдок; ролика для подвески гидроприводного ключа, канат Ø13 мм; системы звуковой сигнализации при отклонениях в режиме работы двигателя подъемной установки; пневмосистемы, оснащённой осушителем воздуха; комплекса измерительного, параметры контроля: Вес колонны; Установка оснащается приборами контроля (не менее двух) установки шасси в горизонтальное (рабочее) положение; Креномер, Установка оснащена устройством аварийного отключения силовой установки с пульта бурильщика; Установка оснащена выпрямителем постоянного тока на 24В и цепью постоянного тока на 24В для аварийного освещения, зарядным устройством; Установка оснащена успокоителем талевого каната (УТК); Механическая защита электрических кабелей на установке целиком в металлорукавах, во взрывозащитном исполнений Установка состоит из отдельных блоков, и их конструкция позволяет быструю и беспрепятственную замену неисправных узлов. Покраска выполнена с применением антикоррозионных защитных покрытий, цвета: кабин шасси и мачты, рамы согласовать с Заказчиком. Установка оснащена четырьмя противооткатными упорами колес шасси. |
| 5 | Основные технические параметры установки |  |
|  | Номинальная нагрузка не менее, тн | 40 |
|  | Нагрузка на крюке максимальная не менее, тн | 45 |
|  | Тип шасси | шасси, узлы трансмиссии, ходовой части и рама, раздаточная коробка, кабина. |
|  | Колесная формула | 6х6 |
|  | Тип ошиновки | односкатный |
|  | Тип шин | пневматические, соответствующие типоразмеру, предусмотренному заводом-изготовителем автотранспортного средства, включая 1 (одно) запасное колесо, не ранее года выпуска техники |
|  |  | Передние и задние колеса с брызговиками. Верхние части задних колес обеспечить подкрыльными кожухами от разбрызгивания. |
|  | Нержавеющий или алюминиевый топливный бак, не менее | 300 литр, предусмотреть горловину для установки датчика учета топлива |
|  | Аккумуляторы 190 А.ч. | 2 шт. |
|  | Рулевое управление | с гидроусилителем |
|  | Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб |  |
|  | Всесезонные смазочные материалы и эксплуатационные жидкости: | Моторное, трансмиссионное, гидравлические масла и специальные жидкости для условий эксплуатации при температуре не менее от -40 ºС до +50 ºС. |
| 6 | Кабина шасси | Трехместная, расположена за двигателем утепленная, цельнометаллическая, капотного исполнения. Светодиодные импульсирующие оранжевые проблесковые маяки по обеим сторонам кабины. Комплектация кабины: Усиленная отопительная система кабины, отопитель жидкостный, воздушный отопитель; зеркалами заднего вида, бордюрного и бокового обзора; ремнями безопасности для водителя и пассажира; металлический передний бампер с установленной подножкой; приборная панель должна быть удобная и информативная. На установке должна быть нанесена контурная маркировка автомобиля светоотражающим материалом в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51253-2001 «Автотранспортные средства. Цветографические схемы размещения светоотражающей маркировки. Технические требования». Характеристика ленты: светоотражающая (желтая) для спецтехники, ширина 5 см- 10 см, самоклеящаяся. На установке должен быть нанесен логотип Заказчика. Размеры и чертежи, которых будут предоставлены Заказчиком после подписания договора. С задней наружной пассажирской стороны кабины шасси для размещения модуля управления динамометра электронного, предусмотреть ящик с не менее 5 отверстиями в нижней части, диаметром не менее 30 мм, пылевлагазащищенном исполнении, с дверцем: габариты: длина не менее 450 мм, высота не менее 300 мм, ширина не менее 200 мм. Защитные металлические кожухи с фиксирующей крышкой для задних фонарей от повреждений при работе на скважине. Переднее буксирное устройство и задний фаркоп. Верх кабины шасси снаружи полностью защищён съемным закрытым навесом от трения стальных канатов в транспортном положении. |
| 7 | Двигатель: | дизельный |
|  | Экологический класс | не ниже ЕВРО-5 |
|  | Максимальная мощность, л.с. (кВт), не менее | 283 (208) |
|  | Нагнетатель | Турбина |
|  | Система выпуска и нейтрализации обработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR). С искрогасителем. |
|  | Коробка передач | механическая |
|  | Раздаточная коробка | механическая двухступенчатая с межосевым блокирующим дифференциалом |
|  | Отбор мощности для передачи вращательного движения от дизельного двигателя шасси к лебёдке | от коробки передач шасси через коробку отбора мощности к верхней коробке передач с насосом, через карданную передачу к коническому редуктору для привода лебедки |
|  | Оснащение | Штатный предпусковой подогреватель; Счетчик мото-часов. |
| 8 | Платформа: | По всей длине установки с обеих сторон имеются откидные площадки с перилами для обслуживания оборудования, находящегося на платформе установки. По всей длине платформы установки с обеих сторон имеются сварные крючки для подвешивания стальных канатов ветровых оттяжек. Откидные площадки демонтируемые для минимизации веса агрегата в транспортном положении. Откидные площадки с обеих сторон укомплектованы перильными лестницами для подъёма на платформу и для подъёма на верхнюю кабину оператора/машиниста. Материал настила площадок прессованный зубчатый решетчатый настил с толщиной пластин не менее 5 мм, высотой не менее 40 мм. В нижней задней части платформы предусмотреть металлический ящик для инструментов из стального листа толщиной не менее 3 мм, длина не менее 1100 мм, высота не менее 450 мм, ширина не менее 450 мм. Установить на аутригеры съёмные железные лапы с деревянной подставкой на все аутригеры, с возможностью транспортировки подъёмным агрегатом. |
| 9 | Мачта | Телескопическая, двухсекционная, наклонная с открытой передней гранью в сборе с кронблоком и талевым блоком, механизмом подъема и телескопирования, коммуникациями, электрооборудованием, силовыми и ветровыми оттяжками в комплекте с талрепом трещоткой для натяжения оттяжки, оснащенная лестницей. - исключить скопление влаги внутри закрытых полостей мачты; - с молниеотводом. Молниеотвод должен быть выполнен из нержавеющей стали или алюминия, обеспечивающих долговечность, коррозионную стойкость и надежную эксплуатацию. Должны быть оснащены устройством защиты от молний, заземлением и диэлектрическими средствами. На видном месте вышки закреплена металлическая табличка. На табличке указываются: дата изготовления, завод-изготовитель, заводской номер установки, грузоподъемность (номинальная) вышки, сроки следующей проверки технического состояния вышки, дата проверки (освидетельствования). Наличие двух ограничителей подъёма талевого блока (противозатаскиватель): а) тросовый, с пневматическим выключателем установленный на мачте, б) механический, пневмораспределитель установлен на буровой лебедке срабатывающий от набегающего витка талевого каната (дублирующий). Пневмораспределители обеспечивают надежную работу при температуре окружающей среды от минус 40ºС до +50С. С внешней стороны, по всей длине вышки с обеих сторон имеются сварные крючки для вывешивания канатов при транспортном положении. Мачта должна обеспечивать фиксацию талевого блока на вышке при передвижении агрегата. Страховые устройства (канаты с карабинами) вдоль лестниц с 2-х сторон нижней секции мачты. На нижней части вышки должно быть установлено регулируемое по высоте съемное крепление с хомутом кронштейном, предназначенное для реактивной тяги гидравлического ключа (с обеих сторон). На кронблоке установить сигнальный маяк красного цвета 24В. |
| 10 | Управление установкой мачты |  |
|  | Угол наклона регулируемый, градусы | Фиксируемый (установлений в заводских условиях) |
|  | Высота мачты от земли до оси кронблока | - не менее 19,5 м |
|  | Наибольшая высота подъема крюка | - не менее 15,5 м |
|  | Количество гидроцилиндров подъем/опускание мачты | 2 с защитными чехлами |
|  | Гидроцилиндр выдвижение верхней секции | Выдвижение верхней секции производится гидравлической лебедкой и канатным полиспастом. |
|  | Кронблок | трехосный, четырехшкивный |
|  | диаметр роликов кронблока | согласовать с Заказчиком |
|  | Сигнализация посадки | Звуковой сигнал, визуальный сигнал, имеется система ограничения при отсутствиях полной посадки. |
| 11 | Оборудование мачты |  |
|  | Ролик под канат вспомогательной лебёдки, диаметр каната, ГОСТ 2688-80, 13 мм; с правой свивкой | установленный с обеих сторон кронблока |
|  | Ролик для подвески гидроприводного ключа, диаметр каната, 13 мм | Расположение по согласованию с Заказчиками |
|  | Кронштейн для установки ролика ЭЦН | установленный с обеих сторон мачты |
|  | Управление гидроцилиндрами подъема/спуска мачты и аутригерами | сгруппировано в узле под шасси и защищено закрывающейся/открывающейся крышкой металлической освещенной коробки с установленным выходом розетки на 24В, в ящике дополнительно установить дистанционный пульт с кабелем не менее 30 метров. Место установки согласовать с Заказчиком. |
| 12 | Талевая система, комплект | шестиструнная |
|  | Оснастка | 3´4 |
|  | Диаметр талевого каната, ГОСТ 7668-80, в мм: | 22 |
|  | Талевый блок: | Угол поворота не менее: 360°. Оборудован только вспомогательным крюком, в комплекте с эксплуатационными штропами грузоподъемностью не менее 40 тонн, не менее 2 штуки. |
| 13 | Основная лебедка, шт | Лебедка однобарабанная, шестеренный привод, механическая, барабан имеет канавки Лебуса. |
|  | Тип | С возможностью управления из кабины оператора/машиниста |
|  | Управление лебедкой | Регулирование частоты вращения буровой лебёдкой ножное, ступенчатое от соотношения выбранной передачи ВКПП |
|  | Управление тормозом | Организовано в кабине машиниста/бурильщика; ножное пневматическое и ручное с кабины машиниста/бурильщика; |
|  | Страховой конец троса основной лебедки (мертвый конец) | На основании буровой лебедки справа по ходу движения агрегата. |
|  | Ходовой конец троса основной лебедки | Ходовой конец талевого каната должен крепиться к барабану лебедки не менее тремя зажимами на шпильках. |
| 14 | Кабина оператора (машиниста бурильщика) | 1. Максимальную видимость всей траектории движения талевого блока и по периметру при работах вспомогательных лебёдок (по всей окружности). Все стекла должны быть из ударопрочного многослойного стекла. Все стекла должны иметь съёмные защитные решётки, отопительные дефлекторы на смотровое окно, наличие очистителей стекла с пневматическим приводом смотрового окна и обогрева кабины оператора от отеплителя взрывозащитного и нагревателя электрического взрывозащищённого. Обдув на лобовое стекло. Рычаг управления тормозной системой должна быть расположен по правую руку машиниста/бурильщика. 2. Управления двигателем, буровой лебёдкой, вспомогательной лебёдкой, клиновым устройством на устье скважины выведен на пульт управления. Управлением вспомогательной лебёдкой дублируется с наружи кабины. Ножная педаль управления тормозом, акселератором, сцеплением установлены максимально эргономично для нажатия в сидящем рабочем положении оператора. Управление буровой лебедкой осуществляется при помощи двух линейного пневмораспределителя. Присоединение не менее 1/4-18 NPTF – для спайдера. Быть оснащённой контрольно-измерительными приборами и должна обеспечивать видимость в рабочем положении оператора для контроля работы агрегата, счётчиком моточаса, индикаторами для контроля температуры охлаждающей жидкости и давления масла в двигателе, с аварийной остановкой двигателя и звуковым (воздушный) сигналом. |
|  |  | Расположение в средней части шасси агрегата перед буровой лебедкой, по середине палубы относительно оси скважины с полноценным обзором рабочей площадки и защитной решеткой обзорного стекла из триплекса (слоенного, ударопрочного); расстояние кабины оператора (машиниста/бурильщика) до устья скважины не более 5 (пяти) метров; органы управления двигателем шасси, буровой лебедкой, тормоз лебёдки; КИП контроля (указатель давления в пневмосистеме, лампочка контроль потери давления масла в ДВС, выключатель противозатаскивателя); сверху с защитным листом от канатов оснастки; рычаг тормоза лебёдки должен находиться вертикально с правой стороны от оператора (установить ближе к оператору); установить все тяговые механизмы тормозного рычага под кабиной машиниста; установить лестницу возле кабины машиниста с левой и правой стороны; обзор верхнего стекла машиниста должен обеспечить полную видимость движения талевого блока |
|  | Система охлаждения кабины оператора (машиниста/бурильщика) | Установлен вентилятор во водозащитном исполнении. |
|  | Система освещения кабины оператора (машиниста/бурильщика) | Светильник светодиодный во взрывозащищённом исполнении |
| 15 | Вспомогательная лебедка | Количество 2 шт. |
|  | Тип | с гидрообъемным приводом |
|  | Диаметр каната по ГОСТ 2688-80, в мм. | 13 |
|  | Грузозахватный механизм | Червячная - гидравлическая 2 ед., расположены на платформе, грузоподъемностью не менее 3 тн. Грузозахватный механизм - крюки с вертлюгом и грузиком не менее 10 кг, с тросами (конечности цепи в соответствии грузоподъемности) |
|  | Гидрораскрепитель | с рабочим давлением, соответствующим максимальному давлению гидросистемы, с тросами (конечности серьги) для соединения машинных ключей типа УМК |
| 16 | Гидравлическая система одноконтурная, с подогревом гидравлического масла | Насос аксиально-поршневой- 1ед. для привода: |
|  |  | гидроопоры; |
|  |  | гидродомкраты подъема мачты; |
|  |  | гидроцилиндры выдвижения верхней секции, гидромотора вспомогательной лебедки; |
|  |  | гидравлического ключа; |
|  | Оснащение | один фильтр с индикаторами загрязнённости; |
|  |  | Выводы под гидравлический ключ применением быстроразъемных соединений (БРС). Расположение БРС согласовать с Заказчиком. |
|  |  | Отключаемый подогрев и охлаждение гидросистемы. |
|  | Выводы под гидравлический ключ | На всей гидравлической линий до установки БРС установить шаровые краны высокого давления. |
|  | Пневмосистема | питание от компрессора ДВС с осушителем воздуха в пневматической системе. |
|  | Оснащение | вывод для отбора питания пневмоспайдера, кран под пневмоспайдер, БРС для пневмоинструмента |
| 17 | Система освещения рабочих мест, пути движения талевого блока и платформы установки | Использование виброустойчивых светодиодных светильников основного освещения, выполненных во взрывозащищенном исполнении через стабилизатор напряжением 24 В, светильники должны быть застрахованы тросами к металлоконструкции мачты от падения. |
|  |  | На вышке не менее 10 шт, взрывозащищённые виброустойчивые светодиодные светильники, напряжение питания: 24В постоянного тока, температура окружающей среды: от - 40°С до + 50°С, в соответствие с требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»; защитное стекло термостойкое, особо прочное, с высокой светопропускающей способностью. 2 шт. освещения расположены под платформой, с задней части. 1 штука с передней части под бампер. 3 шт. для освещения платформы: из них 2 штуки в задней части кабины шасси, 1 шт. в задней части кабины оператора. Должна обеспечиваться освещённость ротора не менее - 100 люкс, лебёдки не менее - 75 люкс, талевого блока не менее - 30 люкс, приёмных мостков не менее - 10 люкс. Предусмотрена возможность отключения задних фонарей шасси при установке на скважине. Для задних фонарей шасси установить съемные защитные крышки. |
|  | Электрооборудование установки - напряжение - питание рабочих систем - аварийное освещение | Установка, агрегаты и оборудование, используемые во взрывопожароопасных зонах, все щиты и распределительные коробки должны быть во взрывозащищённом исполнении, оснащаются аварийной световой и звуковой сигнализацией, рабочим и аварийным освещением. Установка должна обеспечивать освещение как при работе от сети автомобиля 24 В, так и от внешнего источника 220 В. При полном монтаже установки освещение должна обеспечиваться от трансформатора. |
| 18 | Аварийный привод: | Электрогидравлический электродвигатель в взрывозащищённом исполнении, насос для выполнения полного демонтажа установки при неисправном двигателе шасси. |
| 19 | Требования безопасности | Все вращающиеся узлы и агрегаты должны быть закрыты защитными кожухами. Оснащен камерой заднего вида с монитором расположенного в кабине шасси. Оснащение установки звуковым сигналом при движении задним ходом. На всех канатах (вспомогательных лебёдок, силовых и ветровых оттяжек) установлены не менее 3 зажимами. На ветровых оттяжках установлены цепные талрепы с трещоткой для натяжения. Диаметр канатов ветровых оттяжек не менее 13 мм, силовых оттяжек не менее 16 мм. |
| 20 | Конструктивные и функциональные требования к подъемному агрегату: | В конструкции подъёмного агрегата необходимо предусмотреть возможность установки датчиков (по согласованию с заказчиком и технических требований к электронным динамометрам). Комплектацию, места установки и монтажа оборудования и датчиков согласовать с заказчиком. Подвески (на вышке, с обеих сторон): • для гидравлических трубных и штанговых ключей; • для противосифонной юбки. На нижней части вышки должно быть установлено регулируемое по высоте съёмное крепление с хомутом кронштейном, предназначенное для реактивной тяги гидравлического ключа (с обеих сторон). |
| 21 | Рабочая площадка | Размеры площадки 3х4 м., разборное складываемое (телескопического типа), с антискользящей поверхностью. Площадка изготавливается из стального листа и из прессованного зубчатого решетчатого настила с толщиной пластин не менее 5 мм, высотой не менее 40 мм, снизу усилена балками из швеллера, шагом не более чем 20см х 30см. Должен иметь аварийный трап и лестницы с ограждениями – 2 шт. Регулируемая по высоте, с отверстием на ножках (упорах) через каждый 20 см. Стол ротора на уровне с рабочий площадкой. Высота регулировки рабочий площадки: от 1,5 до 3 м. Конструктивная основа рабочей площадки - труба 80х80х5 мм. Перильные ограждение с продольными планками на расстоянии не более 40 см - труба 30х30х2,5 мм. Приемные мостки. Стеллажи - 6 шт (раскладные). Схему рабочей площадки согласовать с Заказчиком. |
| 22 | Комплект ЗИП и комплектация: | Кабель для соединения к внешней сети длиной не менее 50 м, с комплектом взрывозащищённого разъёмного устройства. Ремонтный комплект манжет для каждого аутригеров - 2 комплекта. Ремонтный комплект манжет гидроцилиндров подъёма вышки – 2 комплекта. Ремонтный комплект для гидрораспределителей - не менее 2 комплекта. Монтажный гидрораспределитель в сборе - 1 комплект. Тормозная лента с колодками основной лебедки - 2 комплекта. Штропы эксплуатационные предназначены для подвешивания элеваторов к крюкам талевых систем в процессе производства спуско–подъемных операций при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин. Наибольшая грузоподъемность пары штропов, не менее 40 т - 2 шт. Диафрагма ШПМ (воздушный баллон) - 2 штук. Запасное колесо - не менее 1 штук. Домкрат бутылочный не менее 20 т - 1 штук, Ключ баллонный - не менее 1 штук, монтировка - не менее 2 шт, Набор инструментов стандартный (рожковый 8мм-46мм) –1 комплект. Светильник переносной. С кабелем не менее 15 м, с крюком. Упор противооткатный - не менее 4 шт, Аптечка - 1 шт. Знак аварийной остановки - не менее 1 шт, Жилет сигнальный - не менее 1 шт, Шприц для смазки не менее 1 шт. Огнетушитель - не менее 2 шт. |
| 23 | Дополнительное требование и гарантийный срок: | Согласование конструкторской документации и промежуточная приемка специалистами Заказчика в процессе изготовления на заводе изготовителе в количестве 5 человека за счет Поставщика. Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в обязательном порядке должны быть внесены в Реестр Государственной системы обеспечения единства измерений РК. Средства измерений должны иметь сертификаты о метрологической аттестации СИ РК. Монтаж и испытание на заводе изготовителе с приглашением специалистов Заказчика на завод изготовитель в количестве 5 человек за счет Поставщика. Испытание вышки должно проводиться на специальном аттестованном стенде при участии специалистов Заказчика. Техническая документация на все оборудования на государственном и русском языке в двух экземплярах (на все оборудование должны быть паспорта и инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках). Также предоставить каталог запасных частей на государственном и русском языках. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и все необходимые платежи и документы для получения государственного номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан должен предоставить Поставщик. Разрешение на применение товара/технических устройств на территории РК (уполномоченным органом) РК. Схема расположения узлов и оборудования должна быть согласована с Заказчиком. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Актов приемки установки. |
| 24 | Государственная регистрация специальной техники | Первичная регистрация специальной техники на учет в местных исполнительных органах областей осуществляется за счет Поставщика |
| 25 | Установить БСМТС (Бортовая система мониторинга транспортных средств), GPS терминал, ДУТ (датчик уровня топлива) и ДРТ (датчик расхода топлива) | Требование к техническим средствам БСМТС, GPS–мониторинга, ДУТ и ДРТ указаны в приложении №1 к технической спецификации |

| Согласовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| Начальник Транспортного отдела | Ахбелов Б.К. |  |
| ОО «Локальный профсоюз работников «ТОО Oil Services Company» | Сабиев Е.С. |  |
| Зам. начальника Транспортного отдела | Жуманов М.А. |  |
| Вед. инженер Транспортного отдела | Нарбеков Н.Н. |  |
| Начальник ЦПА-2 | Сапаров Н.Т. |  |
| Механик ЦПА-1 | Нурмагамбетов М.Д. |  |

Приложение №1 к технической спецификации

| 1 | Требования к БСМТС (Бортовая система мониторинга транспортных средств) | На всех ТС Общества и подрядных организаций, которые способны передвигаться со скоростью более 30 км/час должна быть установлена БСМТС утвержденная Обществом, в соответствии со следующими минимальными требованиями: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отслеживание работы и местоположения транспортных средств в режиме реального времени (направление движения, скорость, резкое ускорение и резкое торможение) |
|  |  | Отслеживание нарушений скоростных ограничений в заданных скоростных зонах |
|  |  | Контроль использования ближнего света фар |
|  |  | Контроль использования ремней безопасности водителем и пассажирами (если ремни безопасности транспортного средства оснащены датчиками) |
|  |  | Подача звукового сигнала водителю о нарушениях в режиме реального времени |
|  |  | Настройка параметров БСМТС в соответствии с требованиями, установленными Обществом |
| 2 | Требование к техническим средствам GPS – мониторинга: | Установленный GPS терминал должен иметь паспорт и сертификат соответствия. GPS терминал должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан № 53-II7 от июня 2000 года. и иметь остаточный срок поверки не менее 2/3 срока от межповерочного интервала. |
|  |  | GPS трекеры должны соответствовать следующим техническим требованиям: |
|  |  | Передача данных по определению достоверной геопозиций транспорта |
|  |  | Передача данных по определению нахождения транспорта в заданных геозонах |
|  |  | Передача данных по достоверным скоростным показателям |
|  |  | Передача данных по резкому ускорению и торможению транспорта |
|  |  | Функция открытого протокола для возможности передачи данных и интеграции с мониторинговой системой Общества |
|  |  | Подключение GPS трекеров арендуемого транспорта к системе GPS мониторинга Общества для эффективного мониторинга транспорта в единой системе |
| 3 | Датчик уровня топлива | Установленный датчик уровня топлива (ДУТ) должен соответствовать техническим требованиям и обеспечивать корректную, стабильную и достоверную передачу данных в составе системы мониторинга техники. |
| 4 | Датчик расхода топлива | Поставляемые GPS терминалы должны быть внесены в реестр государственных средств измерения (ГСИ РК). |
|  |  | ДРТ (датчик расхода топлива) - передача данных посредством GPS систем. Датчик расхода топлива должен подбираться отдельно для каждой единицы спецтехники с учетом типа техники, технических параметров, особенностей топливной системы и совместимости с установленным оборудованием. |